Новиков Я.В. Школа Eltex. Модуль 4, ЛР2.

1) Для заданной на схеме schema-lab2 сети, состоящей из управляемых коммутаторов и персональных компьютеров настроить протокол STP, назначив явно один из коммутаторов корневым настройкой приоритета

Настройка НЕ корневых коммутаторов:

vIOS-L2-01>enable

vIOS-L2-01#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

vIOS-L2-01(config)#spanni

vIOS-L2-01(config)#spanning-tree vlan 1

Настройка корневого коммутатора:

vIOS-L2-01>enable

vIOS-L2-01#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

vIOS-L2-01(config)#sp

vIOS-L2-01(config)#spanning-tree vlan 1 prio

vIOS-L2-01(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096

Проверка дерева:

vIOS-L2-01(config)#exit

vIOS-L2-01#

*Apr 27 10:26:22.411: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

vIOS-L2-01#show spann

vIOS-L2-01#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID    Priority    4097

Address     0ca3.bb42.0000

Cost        4

Port        3 (GigabitEthernet0/2)

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)

Address     0c24.b22a.0000

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi0/0               Desg FWD 4         128.1    Shr

Gi0/1               Desg FWD 4         128.2    Shr

Gi0/2               Root FWD 4         128.3    Shr

Gi0/3               Altn BLK 4         128.4    Shr

Gi1/0               Desg FWD 4         128.5    Shr

Gi1/1               Desg FWD 4         128.6    Shr

VLAN0100

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID    Priority    32868

Address     0c24.b22a.0000

This bridge is the root

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32868  (priority 32768 sys-id-ext 100)

Address     0c24.b22a.0000

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi0/2               Desg FWD 4         128.3    Shr

Gi0/3               Desg FWD 4         128.4    Shr

Gi1/0               Desg FWD 4         128.5    Shr

Gi1/1               Desg FWD 4         128.6    Shr

VLAN0200

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID    Priority    32968

Address     0c24.b22a.0000

This bridge is the root

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32968  (priority 32768 sys-id-ext 200)

Address     0c24.b22a.0000

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi0/2               Desg FWD 4         128.3    Shr

Gi0/3               Desg FWD 4         128.4    Shr

Gi1/0               Desg FWD 4         128.5    Shr

Gi1/1               Desg FWD 4         128.6    Shr

VLAN0300

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID    Priority    33068

Address     0c24.b22a.0000

This bridge is the root

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    33068  (priority 32768 sys-id-ext 300)

Address     0c24.b22a.0000

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi0/2               Desg FWD 4         128.3    Shr

Gi0/3               Desg FWD 4         128.4    Shr

Gi1/0               Desg FWD 4         128.5    Shr

Gi1/1               Desg FWD 4         128.6    Shr

2) Проверить доступность каждого с каждым всех персональных компьютеров (VPCS), результаты запротоколировать

Ниже будет представлена проверка доступности для каждого ПК.

PC1:

PC1> ip 192.168.0.2/24 192.168.0.1

Checking for duplicate address...

PC1 : 192.168.0.2 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1

PC1>

PC1> ping 192.168.0.3

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.973 ms

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.660 ms

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.866 ms

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=9.343 ms

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.526 ms

PC1> ping 192.168.0.4

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=10.182 ms

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.844 ms

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=6.170 ms

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.956 ms

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.219 ms

PC1> ping 192.168.0.5

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=15.291 ms

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.250 ms

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.757 ms

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.623 ms

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=14.649 ms

PC1> ping 192.168.0.6

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=9.366 ms

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=14.130 ms

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.459 ms

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=10.010 ms

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.980 ms

PC1> ping 192.168.0.7

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=1 ttl=64 time=15.664 ms

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=2 ttl=64 time=10.058 ms

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=3 ttl=64 time=6.757 ms

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.863 ms

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=5 ttl=64 time=7.090 ms

PC2:

PC2> ip 192.168.0.3/24 192.168.0.1

Checking for duplicate address...

PC2 : 192.168.0.3 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1

PC2> ping 192.168.0.4

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.249 ms

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=10.023 ms

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=8.965 ms

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.382 ms

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.635 ms

PC2> ping 192.168.0.2

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=9.447 ms

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.566 ms

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.940 ms

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.663 ms

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.240 ms

PC2> ping 192.168.0.5

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=19.727 ms

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.897 ms

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=10.096 ms

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=7.389 ms

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=9.107 ms

PC2> ping 192.168.0.6

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.628 ms

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=12.285 ms

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.970 ms

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.979 ms

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.746 ms

PC2> ping 192.168.0.7

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=1 ttl=64 time=15.734 ms

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.082 ms

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.811 ms

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.376 ms

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=5 ttl=64 time=7.019 ms

PC3:

PC3> ip 192.168.0.4/24 192.168.0.1

Checking for duplicate address...

PC3 : 192.168.0.4 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1

PC3> ping 192.168.0.2

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=11.059 ms

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=9.078 ms

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=11.617 ms

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.658 ms

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.942 ms

PC3> ping 192.168.0.3

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=15.560 ms

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.597 ms

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.175 ms

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=7.025 ms

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=8.350 ms

PC3> ping 192.168.0.5

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.056 ms

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=11.326 ms

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.362 ms

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.762 ms

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.789 ms

PC3> ping 192.168.0.6

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=18.840 ms

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.521 ms

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.824 ms

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.184 ms

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.900 ms

PC3> ping 192.168.0.7

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=1 ttl=64 time=9.581 ms

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.912 ms

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.979 ms

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=4 ttl=64 time=8.961 ms

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.723 ms

PC4:

PC4> ip 192.168.0.5/24 192.168.0.1

Checking for duplicate address...

PC4 : 192.168.0.5 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1

PC4> ping 192.168.0.2

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.273 ms

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=10.306 ms

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=10.177 ms

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=7.857 ms

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.281 ms

PC4> ping 192.168.0.3

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=12.944 ms

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.235 ms

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=13.880 ms

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.980 ms

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.303 ms

PC4> ping 192.168.0.4

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.707 ms

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.990 ms

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.763 ms

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.134 ms

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=5 ttl=64 time=8.549 ms

PC4> ping 192.168.0.6

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=15.120 ms

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.925 ms

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.728 ms

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=14.419 ms

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=10.832 ms

PC4> ping 192.168.0.7

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=1 ttl=64 time=13.281 ms

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=2 ttl=64 time=10.618 ms

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.657 ms

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=4 ttl=64 time=10.010 ms

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=5 ttl=64 time=12.142 ms

PC5:

PC5> ip 192.168.0.6/24 192.168.0.1

Checking for duplicate address...

PC5 : 192.168.0.6 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1

PC5> ping 192.168.0.2

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.037 ms

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=8.941 ms

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.915 ms

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.265 ms

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.213 ms

PC5> ping 192.168.0.3

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=10.569 ms

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.689 ms

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.154 ms

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=10.390 ms

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.031 ms

PC5> ping 192.168.0.4

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=9.920 ms

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.533 ms

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=8.227 ms

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.656 ms

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.553 ms

PC5> ping 192.168.0.5

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=6.764 ms

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.873 ms

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.821 ms

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.286 ms

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=10.139 ms

PC5> ping 192.168.0.7

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.710 ms

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.461 ms

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.142 ms

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.502 ms

84 bytes from 192.168.0.7 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.183 ms

PC6:

PC6> ip 192.168.0.7/24 192.168.0.1

Checking for duplicate address...

PC6 : 192.168.0.7 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1

PC6> ping 192.168.0.2

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.271 ms

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.531 ms

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.813 ms

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.883 ms

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=7.164 ms

PC6> ping 192.168.0.3

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=15.729 ms

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=10.836 ms

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=6.811 ms

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.914 ms

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=7.658 ms

PC6> ping 192.168.0.4

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=6.692 ms

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.662 ms

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.887 ms

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=4 ttl=64 time=7.204 ms

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.874 ms

PC6> ping 192.168.0.5

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=9.340 ms

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.583 ms

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=6.663 ms

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=7.799 ms

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.972 ms

PC6> ping 192.168.0.6

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.672 ms

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.656 ms

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=6.027 ms

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=7.293 ms

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.728 ms

3) На изображении схемы отметить BID каждого коммутатора и режимы работы портов (RP/DP/blocked) и стоимости маршрутов, результат сохранить в файл

Для получения BID воспользуемся следующей командой

vIOS-L2-01#show spanning-tree vlan 1

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID    Priority    32769

Address     0c24.b22a.0000

Cost        8

Port        5 (GigabitEthernet1/0)

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)

Address     0cc9.9620.0000

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time  300 sec

Фактически BID – это Priority:Address. Т.е. для данного коммутатора он будет равным 32769:0cc9.9620.0000.

Рисунок 1 – Схема сети со всеми требуемыми обозначениями

4) При помощи wireshark отследить передачу пакетов hello от корневого коммутатора на всех линках (nb!), результаты включить в отчет

Поскольку по условию задания анализ заголовков пакетов не требуется, ниже будет представлено по одному скриншоту пакета для каждого линка (см. рис. 2-21).

Рисунок 2 – hello-пакет на линке SW1-SW2 (Ethernet 7 – Ethernet 7)

Рисунок 3 - hello-пакет на линке SW1-SW2 (Ethernet 6 – Ethernet 6)

Рисунок 4 - hello-пакет на линке SW1-SW5 (Ethernet 4 – Ethernet 2)

Рисунок 5 - hello-пакет на линке SW1-SW5 (Ethernet 5 – Ethernet 3)

Рисунок 6 - hello-пакет на линке SW2-SW3 (Ethernet 1 – Ethernet 5)

Рисунок 7 - hello-пакет на линке SW2-SW3 (Ethernet 0 – Ethernet 4)

Рисунок 8 - hello-пакет на линке SW1-SW4 (Ethernet 2 – Ethernet 2)

Рисунок 9 - hello-пакет на линке SW1-SW4 (Ethernet 3 – Ethernet 3)

Рисунок 10 - hello-пакет на линке SW2-SW4 (Ethernet 3 – Ethernet 5)

Рисунок 11 - hello-пакет на линке SW2-SW4 (Ethernet 2 – Ethernet 4)

Рисунок 12 - hello-пакет на линке SW1-SW3 (Ethernet 1 – Ethernet 3)

Рисунок 13 - hello-пакет на линке SW1-SW3 (Ethernet 0 – Ethernet 2)

Рисунок 14 - hello-пакет на линке SW2-SW5 (Ethernet 5 – Ethernet 5)

Рисунок 15 - hello-пакет на линке SW2-SW5 (Ethernet 4 – Ethernet 4)

Рисунок 16 - hello-пакет на линке SW3-PC1 (Ethernet 0 – Ethernet 0)

Рисунок 17 - hello-пакет на линке SW3-PC2 (Ethernet 1 – Ethernet 0)

Рисунок 18 - hello-пакет на линке SW4-PC3 (Ethernet 0 – Ethernet 0)

Рисунок 19 - hello-пакет на линке SW4-PC4 (Ethernet 1 – Ethernet 0)

Рисунок 20 - hello-пакет на линке SW5-PC5 (Ethernet 0 – Ethernet 0)

Рисунок 21 - hello-пакет на линке SW5-PC6 (Ethernet 1 – Ethernet 0)

Также вкратце опишу, почему эти пакеты были отнесены к «hello-пакетам». В сетях STP hello-пакетами называют Configuration Bridge Protocol Data Units (Configuration BPDU) — служебные кадры, которыми коммутаторы обмениваются для построения топологии без петель. Из содержимого таких пакетов видим:

- Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)

- BPDU Type: Configuration (0x00) – т.е. Configuration BPDU.

5) Изменить стоимость маршрута для порта RP произвольного назначенного (designated) коммутатора, повторить действия из п.3, результат сохранить в отдельный файл

Ниже представлено изменение стоимости маршрута для порта RP второго коммутатора:

vIOS-L2-01#show spanning-tree vlan 1

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID    Priority    4097

Address     0ca3.bb42.0000

Cost        4

Port        7 (GigabitEthernet1/2)

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)

Address     0c82.fc5e.0000

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi0/0               Desg FWD 4         128.1    Shr

Gi0/1               Desg FWD 4         128.2    Shr

Gi0/2               Altn BLK 4         128.3    Shr

Gi0/3               Altn BLK 4         128.4    Shr

Gi1/0               Desg FWD 4         128.5    Shr

Gi1/1               Desg FWD 4         128.6    Shr

Gi1/2               Root FWD 4         128.7    Shr

Gi1/3               Altn BLK 4         128.8    Shr

vIOS-L2-01#

vIOS-L2-01#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

vIOS-L2-01(config)#int

vIOS-L2-01(config)#interface gi

vIOS-L2-01(config)#interface gigabitEthernet 1/2

vIOS-L2-01(config-if)#span

vIOS-L2-01(config-if)#spanning-tree cost 100000

vIOS-L2-01(config-if)#end

vIOS-L2-01#

*Apr 29 09:41:24.284: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

После изменения стоимости, на каждом коммутаторе была повторно выполнена команда «show spanning-tree vlan 1» и выполнены корректировки в схеме сети (см. рис. 22).

Рисунок 22 – Скорректированная схема сети под изменённый cost

Фактически корневой порт переместился на смежную линию.

6) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств

На каждом коммутаторе выполняем:

vIOS-L2-01>enable

vIOS-L2-01#cop

vIOS-L2-01#copy runn

vIOS-L2-01#copy running-config start

vIOS-L2-01#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

Compressed configuration from 5211 bytes to 2003 bytes[OK]

vIOS-L2-01#

*Apr 29 10:01:58.863: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk. Please wait...

*Apr 29 10:01:59.616: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully.

vIOS-L2-01#show running-

vIOS-L2-01#show running-config

После чего копируем вывод в текстовый файл с соответствующим устройству именем.