Новиков Я.В. Школа Eltex. Модуль 4, ЛР3.

Тема: Настройка виртуальной локальной сети (VLAN)

Все команды для настройки включаются в отчет в текстовом виде, не скриншоты.

nb! - отметка в тексте, "обратите особое внимание"

1) Для заданной на схеме schema-lab3 сети, состоящей из управляемых коммутаторов и персональных компьютеров настроить на коммутаторах логическую топологию используя протокол IEEE 802.1Q, для передачи пакетов VLAN333 между коммутаторами использовать Native VLAN

Пример задания ip хоста:

PC6> ip 192.168.33.6/24

Checking for duplicate address...

PC6 : 192.168.33.6 255.255.255.0

Выше – задание IP-адреса для 6-ого хоста, находящегося в VLAN333. К примеру для первого хоста в VLAN20, IP-адрес будет 192.168.20.1.

Далее настройка коммутаторов (SW1-SW5).

SW1:

Switch>enable

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#name VLAN20

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 333

Switch(config-vlan)#name VLAN333

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 999

Switch(config-vlan)#name DUMMY

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#hostname Layer2Switch-1

Layer2Switch-1(config)#interf

Layer2Switch-1(config)#interface Gi0/0

Layer2Switch-1(config-if)#switc

Layer2Switch-1(config-if)#switchport mode  acc

Layer2Switch-1(config-if)#switchport mode  access

Layer2Switch-1(config-if)#swit

Layer2Switch-1(config-if)#switchport ac

Layer2Switch-1(config-if)#switchport access vlan 999

Layer2Switch-1(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-1(config-if)#exit

Layer2Switch-1(config)#int

Layer2Switch-1(config)#interface gi

Layer2Switch-1(config)#interface gigabitEthernet

Layer2Switch-1(config)#interface Gi0/1

Layer2Switch-1(config-if)#swi

Layer2Switch-1(config-if)#switchport mode ac

Layer2Switch-1(config-if)#switchport mode access

Layer2Switch-1(config-if)#switch

Layer2Switch-1(config-if)#switchport acc

Layer2Switch-1(config-if)#switchport access vlan 999

Layer2Switch-1(config-if)#no sh

Layer2Switch-1(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-1(config-if)#exit

Layer2Switch-1(config)#interf

Layer2Switch-1(config)#interface Gi0/2

Layer2Switch-1(config-if)#switch

Layer2Switch-1(config-if)#switchport tru

Layer2Switch-1(config-if)#switchport mod

Layer2Switch-1(config-if)#switchport mode trunk

Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.

Layer2Switch-1(config-if)#switch

Layer2Switch-1(config-if)#switchport trunk enca

Layer2Switch-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Layer2Switch-1(config-if)#switchport mode trunk

Layer2Switch-1(config-if)#switch

Layer2Switch-1(config-if)#switchport trunk allo

Layer2Switch-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20

Layer2Switch-1(config-if)#no sh

Layer2Switch-1(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-1(config-if)#exit

Layer2Switch-1(config)#int

Layer2Switch-1(config)#interface Gi0/3

Layer2Switch-1(config-if)#swi

Layer2Switch-1(config-if)#switchport mode ac

Layer2Switch-1(config-if)#switchport mode access

Layer2Switch-1(config-if)#switch

Layer2Switch-1(config-if)#switchport acc

Layer2Switch-1(config-if)#switchport access vlan 999

Layer2Switch-1(config-if)#no sh

Layer2Switch-1(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-1(config-if)#exit

Layer2Switch-1(config)#int

Layer2Switch-1(config)#interface Gi1/0

Layer2Switch-1(config-if)#switch

Layer2Switch-1(config-if)#switchport trun

Layer2Switch-1(config-if)#switchport trunk encaps

Layer2Switch-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Layer2Switch-1(config-if)#switch

Layer2Switch-1(config-if)#switchport mode tru

Layer2Switch-1(config-if)#switchport mode trunk

Layer2Switch-1(config-if)#swi

Layer2Switch-1(config-if)#switchport trunk all

Layer2Switch-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20

Layer2Switch-1(config-if)#no shutd

Layer2Switch-1(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-1(config-if)#exit

Layer2Switch-1(config)#int

Layer2Switch-1(config)#interface Gi1/1

Layer2Switch-1(config-if)#swi

Layer2Switch-1(config-if)#switchport mode acc

Layer2Switch-1(config-if)#switchport mode access

Layer2Switch-1(config-if)#switch

Layer2Switch-1(config-if)#switchport acce

Layer2Switch-1(config-if)#switchport access vlan 999

Layer2Switch-1(config-if)#no sh

Layer2Switch-1(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-1(config-if)#end

Layer2Switch-1#

*May  1 12:12:08.587: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Layer2Switch-1#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Layer2Switch-1(config)#int Gi1/2

Layer2Switch-1(config-if)#swit

Layer2Switch-1(config-if)#switchport trunk enc

Layer2Switch-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Layer2Switch-1(config-if)#swit

Layer2Switch-1(config-if)#switchport mode trunk

Layer2Switch-1(config-if)#switch

Layer2Switch-1(config-if)#switchport trunk all

Layer2Switch-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20

Layer2Switch-1(config-if)#no sh

Layer2Switch-1(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-1(config-if)#exit

Layer2Switch-1(config)#int

Layer2Switch-1(config)#interface Gi1/3

Layer2Switch-1(config-if)#switch

Layer2Switch-1(config-if)#switchport mode acc

Layer2Switch-1(config-if)#switchport mode access

Layer2Switch-1(config-if)#swit

Layer2Switch-1(config-if)#switchport acc

Layer2Switch-1(config-if)#switchport access vlan 999

Layer2Switch-1(config-if)#exit

Layer2Switch-1(config)#int Gi2/0

Layer2Switch-1(config-if)#shut

Layer2Switch-1(config-if)#shutdown

Layer2Switch-1(config-if)#exit

SW2:

Switch>enable

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostna

Switch(config)#hostname Layer2Switch-2

Layer2Switch-2(config)#vlan 20

Layer2Switch-2(config-vlan)#name VLAN20

Layer2Switch-2(config-vlan)#exit

Layer2Switch-2(config)#vlan 333

Layer2Switch-2(config-vlan)#name VLAN333

Layer2Switch-2(config-vlan)#exit

Layer2Switch-2(config)#vlan 999

Layer2Switch-2(config-vlan)#name DUMMY

Layer2Switch-2(config-vlan)#exit

Layer2Switch-2(config)#int Gi0/0

Layer2Switch-2(config-if)#swit

Layer2Switch-2(config-if)#switchport mode acc

Layer2Switch-2(config-if)#switchport mode access

Layer2Switch-2(config-if)#swit

Layer2Switch-2(config-if)#switchport acc

Layer2Switch-2(config-if)#switchport access vlan 999

Layer2Switch-2(config-if)#no sh

Layer2Switch-2(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-2(config-if)#exit

Layer2Switch-2(config)#int Gi0/1

Layer2Switch-2(config-if)#swi

Layer2Switch-2(config-if)#switchport mod

Layer2Switch-2(config-if)#switchport mode acc

Layer2Switch-2(config-if)#switchport mode access

Layer2Switch-2(config-if)#sw

Layer2Switch-2(config-if)#switchport acc

Layer2Switch-2(config-if)#switchport access vlan 999

Layer2Switch-2(config-if)#exit

Layer2Switch-2(config)#int Gi0/2

Layer2Switch-2(config-if)#swit

Layer2Switch-2(config-if)#switchport trun

Layer2Switch-2(config-if)#switchport trunk encap

Layer2Switch-2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Layer2Switch-2(config-if)#swi

Layer2Switch-2(config-if)#switchport mode trunk

Layer2Switch-2(config-if)#swi

Layer2Switch-2(config-if)#switchport trun

Layer2Switch-2(config-if)#switchport trunk native vlan 333

Layer2Switch-2(config-if)#swit

Layer2Switch-2(config-if)#switchport trunk all

Layer2Switch-2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 333

Layer2Switch-2(config-if)#no sh

Layer2Switch-2(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-2(config-if)#exit

Layer2Switch-2(config)#int Gi0/3

Layer2Switch-2(config-if)#swi

Layer2Switch-2(config-if)#switchport mode access

Layer2Switch-2(config-if)#swi

Layer2Switch-2(config-if)#switchport acc

Layer2Switch-2(config-if)#switchport access vlan 999

Layer2Switch-2(config-if)#no sh

Layer2Switch-2(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-2(config-if)#exit

Layer2Switch-2(config)#int Gi1/0

Layer2Switch-2(config-if)#swit

Layer2Switch-2(config-if)#switchport trun

Layer2Switch-2(config-if)#switchport trunk encapsu

Layer2Switch-2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Layer2Switch-2(config-if)#swit

Layer2Switch-2(config-if)#switchport mode tr

Layer2Switch-2(config-if)#switchport mode trunk

Layer2Switch-2(config-if)#switch

Layer2Switch-2(config-if)#switchport tri

Layer2Switch-2(config-if)#switchport tru

Layer2Switch-2(config-if)#switchport trunk native vlan 333

Layer2Switch-2(config-if)#swit

Layer2Switch-2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 333

Layer2Switch-2(config-if)#no shu

Layer2Switch-2(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-2(config-if)#exit

Layer2Switch-2(config)#int Gi1/1

Layer2Switch-2(config-if)#swi

Layer2Switch-2(config-if)#switchport mode access

Layer2Switch-2(config-if)#swi

Layer2Switch-2(config-if)#switchport acc

Layer2Switch-2(config-if)#switchport access vlan 999

Layer2Switch-2(config-if)#no shu

Layer2Switch-2(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-2(config-if)#exit

Layer2Switch-2(config)#int Gi1/2

Layer2Switch-2(config-if)#swit

Layer2Switch-2(config-if)#switchport trunk encaps

Layer2Switch-2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Layer2Switch-2(config-if)#swi

Layer2Switch-2(config-if)#switchport mode trunk

Layer2Switch-2(config-if)#swit

Layer2Switch-2(config-if)#switchport native vlan 333

^

% Invalid input detected at '^' marker.

Layer2Switch-2(config-if)#swit

Layer2Switch-2(config-if)#switchport na

Layer2Switch-2(config-if)#swit

Layer2Switch-2(config-if)#switchport tru

Layer2Switch-2(config-if)#switchport trunk native vlan 333

Layer2Switch-2(config-if)#switchport trunk allow

Layer2Switch-2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 333

Layer2Switch-2(config-if)#no sh

Layer2Switch-2(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-2(config-if)#exit

Layer2Switch-2(config)#int Gi1/3

Layer2Switch-2(config-if)#switch

Layer2Switch-2(config-if)#switchport mode access

Layer2Switch-2(config-if)#switch

Layer2Switch-2(config-if)#switchport acc

Layer2Switch-2(config-if)#switchport access vlan 999

Layer2Switch-2(config-if)#no sh

Layer2Switch-2(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-2(config-if)#exit

Layer2Switch-2(config)#int GI2/0

Layer2Switch-2(config-if)#shut

Layer2Switch-2(config-if)#shutdown

Layer2Switch-2(config-if)#exit

SW3:

Switch>enable

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#host

Switch(config)#hostname Layer2Switch-3

Layer2Switch-3(config)#vlan 20

Layer2Switch-3(config-vlan)#name VLAN20

Layer2Switch-3(config-vlan)#exit

Layer2Switch-3(config)#vlan 333

Layer2Switch-3(config-vlan)#name VLAN333

Layer2Switch-3(config-vlan)#exit

Layer2Switch-3(config)#vlan 999

Layer2Switch-3(config-vlan)#name DUMMY

Layer2Switch-3(config-vlan)#exit

Layer2Switch-3(config)#int Gi0/0

Layer2Switch-3(config-if)#swit

Layer2Switch-3(config-if)#switchport trun

Layer2Switch-3(config-if)#switchport trunk encapsu

Layer2Switch-3(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Layer2Switch-3(config-if)#swi

Layer2Switch-3(config-if)#switchport mode trunk

Layer2Switch-3(config-if)#swi

Layer2Switch-3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20

Layer2Switch-3(config-if)#no shut

Layer2Switch-3(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-3(config-if)#exit

Layer2Switch-3(config)#int Gi0/1

Layer2Switch-3(config-if)#swit

Layer2Switch-3(config-if)#switchport mode access

Layer2Switch-3(config-if)#switch

Layer2Switch-3(config-if)#switchport acc

Layer2Switch-3(config-if)#switchport access vlan 999

Layer2Switch-3(config-if)#no sh

Layer2Switch-3(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-3(config-if)#exit

Layer2Switch-3(config)#int Gi0/2

Layer2Switch-3(config-if)#swi

Layer2Switch-3(config-if)#switchport trunk encap

Layer2Switch-3(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Layer2Switch-3(config-if)#switch

Layer2Switch-3(config-if)#switchport mode tr

Layer2Switch-3(config-if)#switchport mode trunk

Layer2Switch-3(config-if)#swit

Layer2Switch-3(config-if)#switchport trunk native vlan 333

Layer2Switch-3(config-if)#swi

Layer2Switch-3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 333

Layer2Switch-3(config-if)#no sh

Layer2Switch-3(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-3(config-if)#exit

Layer2Switch-3(config)#int Gi0/3

Layer2Switch-3(config-if)#swi

Layer2Switch-3(config-if)#switchport mode acc

Layer2Switch-3(config-if)#switchport mode access

Layer2Switch-3(config-if)#swit

Layer2Switch-3(config-if)#switchport access vlan 999

Layer2Switch-3(config-if)#no sh

Layer2Switch-3(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-3(config-if)#exit

Layer2Switch-3(config)#int Gi1/0

Layer2Switch-3(config-if)#swit

Layer2Switch-3(config-if)#switchport mode access

Layer2Switch-3(config-if)#swi

Layer2Switch-3(config-if)#switchport access vlan 20

Layer2Switch-3(config-if)#

*May  1 12:23:32.905: %PM-3-INTERNALERROR: Port Manager Internal Software Error (vlan > 0 && vlan < PM_MAX_VLANS: ../switch/pm/pm_vlan.c: 870: pm_vlan_test_portlist)

-Traceback= 1C492C9z F385ABz FA54E0z FA5617z F9398Bz F93DD7z 3013F8Fz F9CD75z F42DD8z 10C9EAEz F48DBDz F5DE6Cz 32915A5z 3290D9Bz 3290B5Cz 3291A3Az

*May  1 12:23:32.906: %PM-3-INTERNALERROR: Port Manager Internal Software Error (pm_vlan_test_portlist(vlan, pd->globalNumber): ../switch/pm/pm_vlan.c: 1777: pm_vlan_rem_port)

-Traceback= 1C492C9z F385ABz FA578Bz F9398Bz F93DD7z 3013F8Fz F9CD75z F42DD8z 10C9EAEz F48DBDz F5DE6Cz 32915A5z 3290D9Bz 3290B5Cz 3291A3Az F67FF2z

*May  1 12:23:32.906: %PM-3-INTERNALERROR: Port Manager Internal Software Error (vlan > 0 && vlan < PM_MAX_VLANS: ../switch/pm/pm_vlan.c: 860: pm_vlan_clear_portlist)

-Traceback= 1C492C9z F385ABz FA58F1z FA5665z F9398Bz F93DD7z 3013F8Fz F9CD75z F42DD8z 10C9EAEz F48DBDz F5DE6Cz 32915A5z 3290D9Bz 3290B5Cz 3291A3Az

*May  1 12:23:32.906: %BIT-4-OUTOFRANGE: bit 0 is not in the expected range of 1 to 4095

-Traceback= 1C492C9z 196C71Fz 196BF98z FA5699z F9398Bz F93DD7z 3013F8Fz F9CD75z F42DD8z 10C9EAEz F48DBDz F5DE6Cz 32915A5z 3290D9Bz 3290B5Cz 3291A3Az

*May  1 12:23:32.906: %PM-3-INTERNALERROR: Port Manager Internal Software Error (pm_vtpvlan_bitlist_test(&pd->operInfo.trunkVlans, vlan): ../switch/pm/pm_vlan.c: 1789: pm_vlan_rem_port)

-Traceback= 1C492C9z F385ABz FA5700z F9398Bz F93DD7z 3013F8Fz F9CD75z F42DD8z 10C9EAEz F48DBDz F5DE6Cz 32915A5z 3290D9Bz 3290B5Cz 3291A3Az F67FF2z

*May  1 12:23:32.906: %BIT-4-OUTOFRANGE: bit 0 is not in the expected range of 1 to 4095

-Traceback= 1C492C9z 196C71Fz 196C008z FA56A7z F9398Bz F93DD7z 3013F8Fz F9CD75z F42DD8z 10C9EAEz F48DBDz F5DE6Cz 32915A5z 3290D9Bz 3290B5Cz 3291A3Az

Layer2Switch-3(config-if)#QQ

Layer2Switch-3(config-if)#exit

Layer2Switch-3(config)#vtp mode tran

Layer2Switch-3(config)#vtp mode transparent

Device mode already VTP Transparent for VLANS.

Layer2Switch-3(config)#int Gi1/0

Layer2Switch-3(config-if)#swi

Layer2Switch-3(config-if)#switchport mode acc

Layer2Switch-3(config-if)#switchport mode access

Layer2Switch-3(config-if)#switch

Layer2Switch-3(config-if)#switchport acc

Layer2Switch-3(config-if)#switchport access vlan 20

Layer2Switch-3(config-if)#no shut

Layer2Switch-3(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-3(config-if)#exit

Layer2Switch-3(config)#int Gi1/1

Layer2Switch-3(config-if)#int

Layer2Switch-3(config-if)#swit

Layer2Switch-3(config-if)#switchport mode access

Layer2Switch-3(config-if)#swit

Layer2Switch-3(config-if)#switchport acc

Layer2Switch-3(config-if)#switchport access vlan 333

Layer2Switch-3(config-if)#no sh

Layer2Switch-3(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-3(config-if)#exit

SW4:

Switch>enable

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#host

Switch(config)#hostname Layer2Switch-4

Layer2Switch-4(config)#vlan 20

Layer2Switch-4(config-vlan)#name VLAN20

Layer2Switch-4(config-vlan)#exit

Layer2Switch-4(config)#vlan 333

Layer2Switch-4(config-vlan)#name VLAN333

Layer2Switch-4(config-vlan)#exit

Layer2Switch-4(config)#vlan 999

Layer2Switch-4(config-vlan)#name DUMMY

Layer2Switch-4(config-vlan)#exit

Layer2Switch-4(config)#int Gi0/0

Layer2Switch-4(config-if)#swi

Layer2Switch-4(config-if)#switchport trunk enca

Layer2Switch-4(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Layer2Switch-4(config-if)#swit

Layer2Switch-4(config-if)#switchport mode trunk

Layer2Switch-4(config-if)#swi

Layer2Switch-4(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20

Layer2Switch-4(config-if)#no shut

Layer2Switch-4(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-4(config-if)#exit

Layer2Switch-4(config)#int Gi0/1

Layer2Switch-4(config-if)#swit

Layer2Switch-4(config-if)#switchport mode acc

Layer2Switch-4(config-if)#switchport mode access

Layer2Switch-4(config-if)#swit

Layer2Switch-4(config-if)#switchport acc

Layer2Switch-4(config-if)#switchport access vlan 999

Layer2Switch-4(config-if)#no shu

Layer2Switch-4(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-4(config-if)#exit

Layer2Switch-4(config)#int Gi0/2

Layer2Switch-4(config-if)#swit

Layer2Switch-4(config-if)#switchport trunk enc

Layer2Switch-4(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Layer2Switch-4(config-if)#switch

Layer2Switch-4(config-if)#switchport mode tru

Layer2Switch-4(config-if)#switchport mode trunk

Layer2Switch-4(config-if)#swit

Layer2Switch-4(config-if)#switchport trunk native vlan 333

Layer2Switch-4(config-if)#switchport trunk allowed vlan 333

Layer2Switch-4(config-if)#no sh

Layer2Switch-4(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-4(config-if)#exit

Layer2Switch-4(config)#int Gi0/3

Layer2Switch-4(config-if)#switch

Layer2Switch-4(config-if)#switchport mode acc

Layer2Switch-4(config-if)#switchport mode access

Layer2Switch-4(config-if)#swit

Layer2Switch-4(config-if)#switchport acc

Layer2Switch-4(config-if)#switchport access vlan 999

Layer2Switch-4(config-if)#no sh

Layer2Switch-4(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-4(config-if)#exit

Layer2Switch-4(config)#int Gi1/0

Layer2Switch-4(config-if)#swit

Layer2Switch-4(config-if)#switchport mode acc

Layer2Switch-4(config-if)#switchport mode access

Layer2Switch-4(config-if)#swit

Layer2Switch-4(config-if)#switchport acc

Layer2Switch-4(config-if)#switchport access vlan 20

Layer2Switch-4(config-if)#

*May  1 12:27:02.805: %PM-3-INTERNALERROR: Port Manager Internal Software Error (vlan > 0 && vlan < PM_MAX_VLANS: ../switch/pm/pm_vlan.c: 870: pm_vlan_test_portlist)

-Traceback= 1C492C9z F385ABz FA54E0z FA5617z F9398Bz F93DD7z 3013F8Fz F9CD75z F42DD8z 10C9EAEz F48DBDz F5DE6Cz 32915A5z 3290D9Bz 3290B5Cz 3291A3Az

*May  1 12:27:02.807: %PM-3-INTERNALERROR: Port Manager Internal Software Error (pm_vlan_test_portlist(vlan, pd->globalNumber): ../switch/pm/pm_vlan.c: 1777: pm_vlan_rem_port)

-Traceback= 1C492C9z F385ABz FA578Bz F9398Bz F93DD7z 3013F8Fz F9CD75z F42DD8z 10C9EAEz F48DBDz F5DE6Cz 32915A5z 3290D9Bz 3290B5Cz 3291A3Az F67FF2z

*May  1 12:27:02.807: %PM-3-INTERNALERROR: Port Manager Internal Software Error (vlan > 0 && vlan < PM_MAX_VLANS: ../switch/pm/pm_vlan.c: 860: pm_vlan_clear_portlist)

-Traceback= 1C492C9z F385ABz FA58F1z FA5665z F9398Bz F93DD7z 3013F8Fz F9CD75z F42DD8z 10C9EAEz F48DBDz F5DE6Cz 32915A5z 3290D9Bz 3290B5Cz 3291A3Az

*May  1 12:27:02.807: %BIT-4-OUTOFRANGE: bit 0 is not in the expected range of 1 to 4095

-Traceback= 1C492C9z 196C71Fz 196BF98z FA5699z F9398Bz F93DD7z 3013F8Fz F9CD75z F42DD8z 10C9EAEz F48DBDz F5DE6Cz 32915A5z 3290D9Bz 3290B5Cz 3291A3Az

*May  1 12:27:02.808: %PM-3-INTERNALERROR: Port Manager Internal Software Error (pm_vtpvlan_bitlist_test(&pd->operInfo.trunkVlans, vlan): ../switch/pm/pm_vlan.c: 1789: pm_vlan_rem_port)

-Traceback= 1C492C9z F385ABz FA5700z F9398Bz F93DD7z 3013F8Fz F9CD75z F42DD8z 10C9EAEz F48DBDz F5DE6Cz 32915A5z 3290D9Bz 3290B5Cz 3291A3Az F67FF2z

Layer2Switch-4(config-if)#

*May  1 12:27:02.808: %BIT-4-OUTOFRANGE: bit 0 is not in the expected range of 1 to 4095

-Traceback= 1C492C9z 196C71Fz 196C008z FA56A7z F9398Bz F93DD7z 3013F8Fz F9CD75z F42DD8z 10C9EAEz F48DBDz F5DE6Cz 32915A5z 3290D9Bz 3290B5Cz 3291A3Az

Layer2Switch-4(config-if)#switchport mode access

Layer2Switch-4(config-if)#switchport access vlan 20

Layer2Switch-4(config-if)#no sh

Layer2Switch-4(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-4(config-if)#exit

Layer2Switch-4(config)#int Gi1/1

Layer2Switch-4(config-if)#sw

Layer2Switch-4(config-if)#switchport mode acc

Layer2Switch-4(config-if)#switchport mode access

Layer2Switch-4(config-if)#swit

Layer2Switch-4(config-if)#switchport acc

Layer2Switch-4(config-if)#switchport access vlan 333

Layer2Switch-4(config-if)#no sh

Layer2Switch-4(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-4(config-if)#exit

SW5:

Switch>enable

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname Layer2Switch-5

Layer2Switch-5(config)#vlan 20

Layer2Switch-5(config-vlan)#name VLAN20

Layer2Switch-5(config-vlan)#exit

Layer2Switch-5(config)#vlan 333

Layer2Switch-5(config-vlan)#name VLAN333

Layer2Switch-5(config-vlan)#exit

Layer2Switch-5(config)#vlan 999

Layer2Switch-5(config-vlan)#name DUMMY

Layer2Switch-5(config-vlan)#exit

Layer2Switch-5(config)#int Gi0/0

Layer2Switch-5(config-if)#swi

Layer2Switch-5(config-if)#switchport trun

Layer2Switch-5(config-if)#switchport trunk encap

Layer2Switch-5(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Layer2Switch-5(config-if)#swit

Layer2Switch-5(config-if)#switchport mode tr

Layer2Switch-5(config-if)#switchport mode trunk

Layer2Switch-5(config-if)#swit

Layer2Switch-5(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20

Layer2Switch-5(config-if)#no sh

Layer2Switch-5(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-5(config-if)#exit

Layer2Switch-5(config)#int Gi0/1

Layer2Switch-5(config-if)#swit

Layer2Switch-5(config-if)#switchport mode acc

Layer2Switch-5(config-if)#switchport mode access

Layer2Switch-5(config-if)#swit

Layer2Switch-5(config-if)#switchport acc

Layer2Switch-5(config-if)#switchport access vlan 999

Layer2Switch-5(config-if)#no sh

Layer2Switch-5(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-5(config-if)#exit

Layer2Switch-5(config)#int Gi0/2

Layer2Switch-5(config-if)#swit

Layer2Switch-5(config-if)#switchport trunk enc

Layer2Switch-5(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Layer2Switch-5(config-if)#swit

Layer2Switch-5(config-if)#switchport mode trunk

Layer2Switch-5(config-if)#switch

Layer2Switch-5(config-if)#switchport trunk native vlan 333

Layer2Switch-5(config-if)#swi

Layer2Switch-5(config-if)#switchport trunk allowed vlan 333

Layer2Switch-5(config-if)#no sh

Layer2Switch-5(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-5(config-if)#exit

Layer2Switch-5(config)#int Gi0/3

Layer2Switch-5(config-if)#swit

Layer2Switch-5(config-if)#switchport mode acc

Layer2Switch-5(config-if)#switchport mode access

Layer2Switch-5(config-if)#sw

Layer2Switch-5(config-if)#switchport acc

Layer2Switch-5(config-if)#switchport access vlan 999

Layer2Switch-5(config-if)#no sh

Layer2Switch-5(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-5(config-if)#exit

Layer2Switch-5(config)#int Gi1/0

Layer2Switch-5(config-if)#swit

Layer2Switch-5(config-if)#switchport mode access

Layer2Switch-5(config-if)#swit

Layer2Switch-5(config-if)#switchport access vlan 20

Layer2Switch-5(config-if)#no shut

Layer2Switch-5(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-5(config-if)#exit

Layer2Switch-5(config)#int Gi1/1

Layer2Switch-5(config-if)#swit

Layer2Switch-5(config-if)#switchport mode acc

Layer2Switch-5(config-if)#switchport mode access

Layer2Switch-5(config-if)#swi

Layer2Switch-5(config-if)#switchport access vlan 333

Layer2Switch-5(config-if)#no sh

Layer2Switch-5(config-if)#no shutdown

Layer2Switch-5(config-if)#exit

2) Проверить доступность персональных компьютеров, находящихся в одинаковых VLAN и недоступность находящихся в различных, результаты задокументировать

PC1 (VLAN 20):

PC1> ping 192.168.20.3

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=13.227 ms

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.408 ms

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.385 ms

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.068 ms

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.663 ms

PC1> ping 192.168.20.5

84 bytes from 192.168.20.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=14.645 ms

84 bytes from 192.168.20.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.697 ms

84 bytes from 192.168.20.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=9.178 ms

84 bytes from 192.168.20.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.680 ms

84 bytes from 192.168.20.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.872 ms

PC1> ping 192.168.33.2

No gateway found

PC1> ping 192.168.33.4

No gateway found

PC1> ping 192.168.33.6

No gateway found

Видно, что первый хост успешно отправляет и получает ответ по ping, когда как хосты из другого VLAN пропинговать не выходит.

Теперь посмотрим на VLAN 333:

PC2(VLAN 333):

PC2> ping 192.168.33.4

84 bytes from 192.168.33.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.813 ms

84 bytes from 192.168.33.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=11.018 ms

84 bytes from 192.168.33.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.381 ms

84 bytes from 192.168.33.4 icmp_seq=4 ttl=64 time=9.121 ms

84 bytes from 192.168.33.4 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.524 ms

PC2> ping 192.168.33.6

84 bytes from 192.168.33.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=14.323 ms

84 bytes from 192.168.33.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=8.538 ms

84 bytes from 192.168.33.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.418 ms

84 bytes from 192.168.33.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.530 ms

84 bytes from 192.168.33.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=11.912 ms

PC2> ping 192.168.20.1

No gateway found

PC2> ping 192.168.20.3

No gateway found

PC2> ping 192.168.20.5

No gateway found

Видно, что и в VLAN 333 второй хост успешно пингует другие хосты из той же VLAN, когда как остальные пинговать не получается.

Для частоты эксперимента также проверим доступность других хостов с PC3 и PC4.

PC3 (VLAN 20):

PC3> ping 192.168.20.1

84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=15.340 ms

84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=10.735 ms

84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.315 ms

84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=9.231 ms

84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=7.552 ms

PC3> ping 192.168.20.5

84 bytes from 192.168.20.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=12.213 ms

84 bytes from 192.168.20.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.884 ms

84 bytes from 192.168.20.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=6.264 ms

84 bytes from 192.168.20.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=9.266 ms

84 bytes from 192.168.20.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=10.783 ms

PC3> ping 192.168.33.2

No gateway found

PC3> ping 192.168.33.4

No gateway found

PC3> ping 192.168.33.6

No gateway found

PC4 (VLAN 333):

PC4> ping 192.168.33.2

84 bytes from 192.168.33.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=6.096 ms

84 bytes from 192.168.33.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.389 ms

84 bytes from 192.168.33.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=8.326 ms

84 bytes from 192.168.33.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=7.446 ms

84 bytes from 192.168.33.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=7.273 ms

PC4> ping 192.168.33.6

84 bytes from 192.168.33.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=14.767 ms

84 bytes from 192.168.33.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.896 ms

84 bytes from 192.168.33.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.756 ms

84 bytes from 192.168.33.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=15.272 ms

84 bytes from 192.168.33.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=10.191 ms

PC4> ping 192.168.20.1

No gateway found

PC4> ping 192.168.20.3

No gateway found

PC4> ping 192.168.20.5

No gateway found

3) Перехватить в WireShark пакеты с тегами и без тегов (nb!), результаты задокументировать

Wireshark был запущен на двух интерфейсах:

1. Канал между Layer2Switch-1 (Gi0/2) и Layer2Switch-3 (Gi0/0), используемый для VLAN 20 (см. рис. 1).

2. Канал между Layer2Switch-2 (Gi0/2) и Layer2Switch-3 (Gi0/2), используемый для VLAN 333 (см. рис. 2).

Рисунок 1 – Захват трафика с канала между Layer2Switch-1 (Gi0/2) и Layer2Switch-3 (Gi0/0)

Рисунок 2 - Захват трафика с канала между Layer2Switch-2 (Gi0/2) и Layer2Switch-3 (Gi0/2)

Пример ICMP-пакета c линка Layer2Switch-1 (Gi0/2) и Layer2Switch-3 (Gi0/0) представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Пример ICMP-пакета c линка Layer2Switch-1 (Gi0/2) и Layer2Switch-3 (Gi0/0)

На основании содержимого ICMP-пакета, представленного на рисунке 3, можно заключить, что данный пакет является тегированным (Type: 802.1Q Virtual LAN (0x8100)), и принадлежит к VLAN 20 (802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 20).

Теперь рассмотрим пример ICMP-пакета c линка Layer2Switch-2 (Gi0/2) и Layer2Switch-3 (Gi0/2) (см. рис. 4).

Рисунок 4 - Пример ICMP-пакета c линка Layer2Switch-2 (Gi0/2) и Layer2Switch-3 (Gi0/2)

На основании содержимого ICMP-пакета, представленного на рисунке 4, можно заключить, что он является не тегированным (Type: IPv4 (0x800)). На это также указывает отсутствие какой-либо информации о номере VLAN и VLAN в принципе. Это соответствует Native VLAN, значит оборудование было настроено верно.

Примечание: SW1 был настроен как корневой для VLAN 20, а SW2 – для VLAN 333.

4) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств

Для сохранения файлов конфигурации были выполнены следующие команды на каждом из коммутаторов:

Layer2Switch-1>enable

Layer2Switch-1#copy running-conf

Layer2Switch-1#copy running-config star

Layer2Switch-1#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

Compressed configuration from 5658 bytes to 2198 bytes[OK]

*May  1 13:03:40.767: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk. Please wait...

*May  1 13:03:41.638: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully.

Layer2Switch-1#show runn

Layer2Switch-1#show running-config

После чего последующий вывод был скопирован в соответствующий файл txt.